# Trabalho Prático 2: Pipeline RISC-V

## 1. Introdução

Este relatório detalha a implementação e análise de um pipeline RISC-V de 5 estágios, conforme os requisitos do Trabalho Prático 2. O objetivo principal é aprofundar a compreensão dos mecanismos de execução em pipeline, com foco na identificação e resolução de hazards de dados (RAW) e controle (branches), bem como na avaliação do impacto dessas soluções no desempenho do processador. O projeto base fornecido, didático e não sintetizável, serviu como plataforma para a aplicação prática dos conceitos teóricos.

## 2. Objetivos

Os objetivos deste trabalho prático foram:

- Compreender a execução sobreposta de instruções em um pipeline. * Identificar e tratar hazards de dados (RAW).

- Implementar técnicas de resolução de dependências, como o forwarding.

- Gerenciar a inserção de bolhas (stalls) no pipeline.

- Tratar hazards de controle causados por branches.

- Realizar o flush de pipeline quando necessário.

- Analisar o impacto das implementações no desempenho, medido pelo CPI (Cycles Per Instruction).

## 3. Escopo do Trabalho

O trabalho foi desenvolvido sobre um processador RISC-V simplificado, modelado a partir da Figura e4.14.3 do Capítulo 4 do livro Computer Organization and Design RISC-V Edition (Patterson & Hennessy). O foco foi estritamente didático, visando a compreensão dos princípios do pipeline, e não a construção de um processador real ou a implementação de um ISA completo.

## 4. Ambiente de Simulação

O ambiente de simulação utilizado foi baseado em Verilog, com as seguintes ferramentas:

- Icarus Verilog: Compilador e simulador para código Verilog.

- GTKWave: Visualizador de waveforms para análise detalhada dos sinais do circuito.

O projeto incluiu um testbench (tb_RISCVCPU.v) que permitiu a execução de programas de teste e a coleta de métricas de desempenho, como ciclos, instruções, stalls, bypasses, branches e flushes.

## 5. Estrutura do Trabalho (Partes Incrementais)

### 5.1. Parte 1: Branch e Controle de Fluxo

Nesta primeira etapa, o foco foi na implementação do desvio condicional (BEQ) e no tratamento dos hazards de controle.

Implementação: O módulo BranchUnit.v foi modificado para incluir a lógica da instrução BEQ. A implementação envolveu:

1. Comparação de Operandos: Os valores dos registradores rs1 e rs2 foram comparados no estágio EX. Se fossem iguais, o desvio era tomado.

2. Cálculo do Endereço de Destino: O branch_target foi calculado somando o pc_ex (Program Counter no estágio EX) com o branch_imm (imediato de desvio).

3. Atualização do PC e Flush: O sinal branch_taken foi ativado quando o desvio era tomado. No módulo RISCVCPU.v, este sinal é utilizado para atualizar o PC com o branch_target e para realizar o flush das instruções que já haviam sido carregadas nos estágios IF/ID e ID/EX, substituindo-as por NOPs.

Resultados da Simulação (Após Parte 1):

| Métrica | Valor Inicial | Após Parte 1 |
| --- | --- | --- |
| Cycles | 14 | 14 |
| Instructions | 9 | 7 |
| Stalls | 0 | 0 |
| Bypasses | 0 | 0 |
| Branches | 0 | 1 |
| Flushes | 0 | 1 |
| CPI | 1.56 | 2.00 |
| Erros | 6 | 5 |

Análise: Após a implementação da BranchUnit, o processador passou a detectar e executar corretamente a instrução BEQ. O branch_taken foi ativado, resultando em um flush de 1 instrução. A falha no registrador x5 (que deveria ser descartado) foi resolvida, indicando que o mecanismo de flush funcionou. No entanto, o CPI aumentou de 1.56 para 2.00. Isso reflete a penalidade de branch, onde ciclos são perdidos devido ao descarte de instruções especulativas e à inserção de NOPs.

### 5.2. Parte 2: Executando o Programa de Teste (via Software)

Nesta etapa, o objetivo foi fazer o programa de teste fornecido (load_program_full_dependencies) executar corretamente sem a necessidade de forwarding ou hazard detection no hardware.

Implementação: O arquivo tb_RISCVCPU.v foi modificado para inserir NOPs (No Operation) entre instruções que apresentavam dependências de dados. Para garantir que o valor correto estivesse disponível, foram inseridos 3 NOPs entre as instruções dependentes. Além disso, a inserção de NOPs alterou os endereços das instruções, exigindo o recálculo e ajuste do offset da instrução BEQ label.

Resultados da Simulação (Após Parte 2):

| Métrica | Após Parte 1 | Após Parte 2 |
| --- | --- | --- |
| Cycles | 14 | 26 |
| Instructions | 7 | 7 |
| Stalls | 0 | 0 |
| Bypasses | 0 | 0 |
| Branches | 1 | 1 |
| Flushes | 1 | 1 |
| CPI | 2.00 | 3.71 |
| Erros | 5 | 0 (PASS) |

Análise: Com a inserção manual dos NOPs e o ajuste do offset do BEQ, o programa de teste passou a executar corretamente. No entanto, o custo foi um aumento significativo no CPI, que saltou para 3.71. Este valor elevado demonstra a ineficiência de resolver hazards de dados exclusivamente via software.

### 5.3. Parte 3: Hazard Detection e Forwarding (via Hardware)

Esta etapa final consistiu na implementação das unidades de Forwarding e Hazard Detection no hardware.

Implementação: 1. ForwardingUnit.v: Implementado para detectar dependências de dados e encaminhar os resultados de estágios posteriores para estágios anteriores. A lógica priorizou o forwarding do estágio MEM e, em seguida, do estágio WB. 2. HazardDetectionUnit.v: Implementado para detectar hazards do tipo load-use. Quando uma instrução LW está no estágio EX/MEM e a seguinte tenta usar seu destino, um stall de um ciclo é inserido.

Resultados da Simulação (Final):

| Métrica | Após Parte 2 | Após Parte 3 |
| --- | --- | --- |
| Cycles | 26 | 15 |
| Instructions | 7 | 7 |
| Stalls | 0 | 1 |
| Bypasses | 0 | 5 |
| Branches | 1 | 1 |
| Flushes | 1 | 1 |
| CPI | 3.71 | 2.14 |
| Erros | 0 (PASS) | 0 (PASS) |

Análise: O desempenho melhorou drasticamente, com o CPI caindo para 2.14. A ocorrência de 1 stall é correta (hazard load-use). Foram registrados 5 bypasses, indicando que o forwarding resolveu com sucesso as dependências de dados.

## 6. Análise Esperada (Geral)

- Por que Stalls Ocorrem: São inseridos para resolver hazards que o forwarding não contorna, como o load-use.

- Quando Forwarding Resolve Dependências: Eficaz quando o resultado está disponível em estágios posteriores e pode ser encaminhado para a entrada da ALU.

- Impacto do Branch no Desempenho: Causa penalidade devido ao flush de instruções no caminho errado.

## 7. Entrega

A entrega consiste neste relatório e um link para o repositório GitHub contendo as implementações nos módulos BranchUnit.v, ForwardingUnit.v e HazardDetectionUnit.v.

## 8. Uso de Inteligência Artificial (IA)

Este trabalho foi desenvolvido com o auxílio de Inteligência Artificial (Manus AI), seguindo as diretrizes de transparência e responsabilidade técnica. A abordagem seguiu o modelo de Spec-Driven Development (SDD).

### 8.1 Transparência e Metodologia

A IA foi utilizada para: * Geração de Código Verilog: Implementação da lógica de controle. * Depuração (Debugging): Análise de waveforms e logs. * Análise de Desempenho: Interpretação das métricas de CPI. * Redação Técnica: Estruturação e formatação deste documento.

### 8.2 Prompts Baseados em Spec-Driven Development (SDD)

#### Prompt 1: Implementação da Unidade de Branch (Parte 1)

Contexto: Estou desenvolvendo um processador RISC-V de 5 estágios em Verilog. Problema: Preciso implementar a unidade de controle de branch (BranchUnit.v) para tratar a instrução BEQ. Requisitos Funcionais: 1. Receber dois operandos de 32 bits do estágio EX. 2. Ativar branch_taken se forem iguais. 3. Calcular branch_target. Restrições: Código puramente combinacional.

#### Prompt 2: Análise de Dependências e Inserção de NOPs (Parte 2)

Contexto: Pipeline RISC-V sem hardware de forwarding. Problema: Falhas RAW nos registradores x2, x3, x4 e x7. Especificação: Determinar a quantidade de NOPs necessários e recalcular o offset do BEQ. Restrição: Solução estritamente via software.

#### Prompt 3: Implementação de Forwarding e Hazard Detection (Parte 3)

Contexto: Finalização do hardware do pipeline RISC-V. Problema: Implementar ForwardingUnit.v e HazardDetectionUnit.v. Requisitos: Detectar dependências RAW e hazards load-use; gerar sinais de forward e stall. Restrições: Seguir a arquitetura de Patterson & Hennessy.

#### Prompt 4: Consolidação de Resultados e Relatório

Contexto: Resultados coletados das Partes 1, 2 e 3. Tarefa: Elaborar a análise de desempenho comparando as soluções de software e hardware, justificando o CPI e os stalls/bypasses.